安徽华顺智能科技有限公司

年产20台套智能化汽车整装、集成

竣工环保验收组意见

2022年1月7日，安徽华顺智能科技有限公司组织召开了年产20台套智能化汽车整装、集成竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽迈森环境科技有限公司及邀请的5位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于安徽省六安市舒城经济开发区杭埠园区南聚工业园 9#厂房，租赁杭埠园区南聚工业园 9#厂房，总建筑面积17149.7m2，以槽钢、钢板、角钢等为原料，经过抛丸、激光切割、焊接、喷塑、喷漆、烘干等工序，可实现年产20台（套）智能化汽车整装、集成设备生产线的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2022年7月18日经六安市舒城县生态环境局审批（舒环评[2022]36号），于2022年10月底竣工并进行调试，现已建成一条生产线及配套环保设施，形成年产20台（套）智能化汽车整装、集成设备生产线的生产能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类。2022年10月，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证登记表（登记表见附件）。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资5000万元，环保投资400万元，占总投资额的8%。

二、工程变动情况

环评激光切割机下方设置集尘管道收集，收集后的烟尘经布袋除尘器处理后，由1根15m高的排气筒排放，实际情况激光切割机下方未设置集尘管道收集，无组织排放。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

- 主要为生活污水，生活污水依托园区的化粪池处理后接入市政污水管网进入杭埠镇污水处理厂。

- 2、废气

激光切割废气无组织排放；抛丸废气，经布袋除尘器净化装置处理后，由1根15m高的排气筒（DA001）排放；喷塑间内部封闭作业，经“脉冲式滤芯回收系统”处理后，由1根15m高的排气筒（DA002）排放；设置单独密闭的喷涂间，喷漆废气经“过滤棉+玻璃纤维袋干式过滤器+活性炭吸附浓缩-脱附-催化燃烧”处理后由1根15m高排气筒排放，废气经过收集后燃烧尾气通过1根15m高的排气筒（DA003）排放；烘干过程为连续作业，并配套负压集气系统，废气经活性炭吸附装置后统一通过1根高15m的排气筒（DA004）排放。

- 3、噪声

- 已选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

- 4、固体废物

厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾一并由环卫部门清运，全过程不按危废管理，厂区做好垃圾的日产日清工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：根据安徽迈森环境科技有限公司出具的监测报告：抛丸车间有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均浓度为6.87mg/m3、平均排放速率0.048kg/h；喷塑车间有组织排气筒（DA002）出口颗粒物实测平均浓度为7.35mg/m3、平均排放速率0.11kg/h；喷漆车间有组织排气筒（DA003）出口颗粒物、非甲烷总烃实测平均浓度为7.7mg/m3、2.33mg/m3，平均排放速率0.23kg/h、0.07kg/h；烘干/固化车间有组织排气筒（DA004）进口排气筒平均排放浓度为9.75mg/m3、平均排放速率0.042kg/h；出口排气筒平均排放浓度为2.40mg/m3、平均排放速率0.0115kg/h；处理效率为75%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为1.75mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。

2、噪声：四至厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2022年1月7日