安徽英能印花科技有限公司

印花项目竣工环保验收组意见

2023年3月31日，安徽英能印花科技有限公司组织召开了印花项目保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽国环检测技术有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于安徽省六安市六安经济开发区皋城东路巨鑫科技园内1号楼北楼三楼，总租赁面积为1100m2，厂房内主要布设印花生产线8条，配置椭圆印花机、绷网机、压烫机、跑台烘干机、自动恒温烘板箱等设备，可实现年印花加工100万件纺织品、50万件皮革制品的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2022年7月1日经六安市经济开发区生态分环境局审批（六开环评[2022]11号），于2022年7月完工,2023年2月投入调试，现已建成一条生产线及配套环保设施，形成年印花加工100万件纺织品、50万件皮革制品的生产能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类。2023年3月，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证登记表（登记表见附件）。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资100万元，环保投资25万元，占总投资额的25%。

二、工程变动情况

环评中网版清洗废水经“混凝沉淀+臭氧氧化”处理，实际网版清洗废水作为危险废物收集后暂存于危废暂存库，委托有资质的单位处理。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

污水主要为生活污水和网版清洗废水。

生活污水依托园区的化粪池处理后通过市政污水管网排入城北污水处理厂。

网版清洗废水作为危险废物收集后暂存于危废贮存库，委托有资质的单位处理。

- 2、废气

废气主要为网版制作室和印花生产线产生的有机废气。网版制作室及3条油性油墨印花生产线封闭处理，调墨调浆在封闭的油性油墨印花生产线内处理，有机废气经负压集气管道收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理后通过15米高排气筒排放。

- 3、噪声

- 已选取优良、低噪生产设备，采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

- 4、固体废物

固体废物主要为本项目固废主要为一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

厂房内设置一般工业固废暂存场所，一般工业固废分类收集，合理处置；厂房内新建危险废物暂存间，危险废物分类收集，合理处置；生活垃圾由环卫部门清运，厂区做好垃圾的日产日清工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：印花有机废气处理设施进气口非甲烷总烃实测平均浓度为37.07mg/m3、平均排放速率0.388kg/h；印花有机废气处理设施出气口非甲烷总烃实测平均浓度为3.48mg/m3、平均排放速率0.0404kg/h处理效率为90.6%，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中有组织限值浓度要求；根据监测报告可知，实际营运过程中，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.78mg/m3，排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值。

2、噪声：四至厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年3月31日